دليل هندسي متكامل لمسابقة روبوت تعليمية

1)  نظرة عامة وأهداف المسابقة

- تنمية مهارات التصميم الهندسي، البرمجة، والعمل الجماعي.

- تطبيق مبادئ STEM ميكانيكا، كهرباء/إلكترونيات، برمجة، إدارة مشروع.

- تعزيز حل المشكلات والأمن والسلامة المهنية والروح الرياضية.

2)  فئات المستويات

- ابتدائي: روبوت مُتحكم به سلكيًا/لاسلكيًا بمهام أساسية.

- متوسط: روبوت ذاتي القيادة بمهام ملاحة واستشعار.

- ثانوي: روبوت ذاتي القيادة + أمثلة ذكاء اصطناعي اختيارية (رؤية/اتخاذ قرار).

- فرق: 2–5 طلاب + مدرب (مشرف غير متدخل أثناء المباريات).

3)  مواصفات الروبوت (قابلة للتعديل من منظم المسابقة (

الأبعاد/الوزن

- الحدّ الأقصى: 30×30×30 سم (ابتدائي)، 35×35×35 سم (متوسط)، 40×40×40 سم (ثانوي).

- وزن أقصى: 3 كجم (ابتدائي/متوسط) و5 كجم (ثانوي).

الطاقة

- بطاريات Li-ion/LiPo داخل حاوية آمنة، جهد أقصى 12V، ممنوع الشحن داخل الملعب.

المحركات/القيادة

- حتى 4 محركات قيادة + 2 سيرفو إضافيين (لكل روبوت)، يمنع الدفع النفاث/اللهب/الضغط العالي.

المتحكمات

- لوحات متحكمة تعليمية شائعة (Arduino، Micro:bit، ESP32، Raspberry Pi)، أو منصات LEGO/VEX.

- اتصال اختياري: Bluetooth/Wi-Fi، ممنوع الإرسال الذي يسبب تداخلًا مقصودًا.

المستشعرات المسموحة

- مسافة (Ultrasonic/ToF)، IR، خطوط، جيروسكوب/IMU، لون/كاميرا (للمتقدم).

- ممنوع الليزر فئة >2، والمجسات التي قد تضرّ العين/السمع.

الملحقات الميكانيكية

- مجرفة/ذراع/مِشبك بلا حواف حادة. يمنع المخالب المؤذية أو الأسلحة.

البرمجيات

- أي لغة/بيئة تعليمية. يُشترط تسليم الشفرة المصدرية عند التحكيم الهندسي.

4) السلامة والانضباط

- حواف مشطوفة، تثبيت البطارية، عزل كهربائي جيد، تأمين التوصيلات (Zip ties/Heat-shrink).

- إيقاف طوارئ (مفتاح رئيسي واضح).

- ممنوع السوائل/اللهب/الدخان/الرذاذ/المجالات الكهرومغناطيسية الموجهة.

5) الملعب والمهام (نموذج مقترح)

أبعاد الملعب: 2×2 م، أرضية PVC فاتحة، مسارات سوداء 18–20 مم، مناطق ألوان (أحمر/أزرق/أصفر/أخضر).

عناصر تفاعلية (اختر بحسب الفئة):

- ابتدائي: اتباع خط بسيط، دفع مكعبات إلى منطقة لون.

- متوسط: اجتياز تقاطع خطوط، تجنب عوائق، التقاط أسطوانة خفيفة ووضعها في سلة.

- ثانوي: التعرف على لون/علامة، اختيار مهمة ذات أولوية، عودة إلى نقطة الانطلاق.

وقت المباراة: 2:00 دقيقة (ابتدائي/متوسط) و3:00 دقائق (ثانوي). محاولة واحدة رسمية + محاولة تدريبية.

6) نظام النقاط (قابل للتخصيص)

| العنصر | الابتدائي | المتوسط | الثانوي |
| --- | --- | --- | --- |
| بدء ذاتي صحيح خلال 5 ثوانٍ | 5 | 5 | 5 |
| اتباع خط حتى نقطة A | 10 | 8 | 6 |
| تجاوز عائق | — | 12 | 12 |
| التقاط ونقل عنصر | 10 | 15 | 20 |
| وضع العنصر في منطقة صحيحة | 10 | 15 | 20 |
| التعرف على لون/علامة | — | 5 | 10 |
| العودة لمنطقة الانطلاق | 5 | 10 | 15 |
| مكافأة الوقت (كل 10 ثوانٍ متبقية) | 1 | 1 | 1 |

خصومات

- لمس الروبوت أثناء الجولة: −5 لكل مرة.

- خروج كامل من الملعب: −10.

- خرق سلامة/عبث: إقصاء.

التعادل يُكسر بأعلى نقاط “وضع العنصر”، ثم “العودة للانطلاق”، ثم أسرع زمن.

7) إجراءات المباراة

- الفحص الفني (Inspection): قبل اللعب (انظر قائمة الفحص أدناه).

- الإعداد: 60 ثانية لوضع الروبوت على نقطة البداية.

- البدء: إشارة الحكم؛ يمنع أي تدخل بعد البدء.

- الاعتراضات: خلال 10 دقائق من المباراة، خطيًّا عبر قائد الفريق.

8) التحكيم وأدوار اللجان

- لجنة فنية: تحقق المواصفات، السلامة، التوثيق.

- حُكّام ملعب: تطبيق النقاط والخصومات.

- تحكيم هندسي: مقابلة 10–15 دقيقة لكل فريق (تصميم/كهرباء/برمجة/اختبارات/ابتكار/توثيق).

- لجنة القيم: روح رياضية، تعاون، احترام الوقت.

9) معايير التقييم الهندسي (Rubrics)

توزيع الدرجات المقترح (100 نقطة):

- التصميم الميكانيكي (20): الصلابة، بساطة الآلية، نقل حركة فعّال.

- النظام الكهربائي (15): نظافة التمديد، حماية، مخطط أسلاك واضح.

- البرمجة والخوارزميات (25): بنية نظيفة، استخدام مستشعرات، معالجة حالات.

- الاختبارات والتحسين (10): خطط اختبار، قياسات، تكرار وتحسين مبني على بيانات.

- الابتكار (15): فكرة جديدة/حسّ حل مشكلة.

- التوثيق الهندسي (15): دفتر هندسي متكامل، BOM، رسومات ومخططات.

10) التوثيق الهندسي المطلوب من كل فريق

دفتر هندسي (Engineering Notebook) — نسخة رقمية/ورقية يتضمن:

- صفحة تعريف الفريق وأدوار الأعضاء.

- بيان مشكلة/متطلبات الملعب والقيود.

- بدائل تصميم (رسوم أولية/قرار بالمفاضلة).

- رسومات ميكانيكية (قياسات)، مخطط أسلاك، مخطط كتل.

- خوارزميات رئيسية (مخطط تدفّق/شبه كود).

- خطة اختبارات (حالات، معايير نجاح، نتائج بالصور/الجداول).

- BOM: قائمة المواد (العدد، المواصفات، المرجع/المورّد، الكلفة التقديرية).

- إدارة مشروع (خطة زمنية، سبرنتات/كانبان، أخطار وتخفيفها).

- تغييرات الإصدار/سجل التعليقات.

- ملحق: الشفرة المصدرية/رابط مستودع.

نموذج BOM مختصر:

| الصنف | المواصفة | الكمية | المرجع/المورّد | الكلفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| محرك DC | 6V، جيربوكس 1:48 | 2 | (المورّد) | — |
| متحكم | Arduino Uno | 1 |  | — |
| مستشعر مسافة | HC-SR04 | 1 |  | — |
| بطارية | Li-ion 7.4V، 2200mAh | 1 |  | — |

11) قائمة الفحص الفني (Inspection Checklist)

- الأبعاد والوزن ضمن الحدود.

- مفتاح إيقاف الطوارئ يعمل وواضح.

- البطارية مثبتة وآمنة؛ لا أسلاك مكشوفة.

- مخطط الأسلاك والـBOM متوفران.

- الشفرة/البرنامج محمّل ويبدأ بأمان.

- الحواف غير حادة؛ لا عناصر حرارية/لهبية/سائلة.

- اتصال لاسلكي لا يسبب تداخلًا ويُستخدم فقط لالتقاط/إرسال مسموح.

12) هيكل التقديمات (Deliverables)

- تسجيل الفريق + أسماء/أدوار + موافقات أولياء الأمور (للقُصّر).

- دفتر هندسي + BOM + مخططات (PDF).

- فيديو عرض 2–3 دقائق (اختياري) يوضح الفكرة والتجارب.

- الشفرة المصدرية (ملف مضغوط/رابط مستودع).

- ملصق علمي A3 في يوم العرض (اختياري).

13) الجدول الزمني المقترح (8 أسابيع)

- أ1: قراءة الدليل، تحليل المتطلبات، تقسيم الأدوار.

- أ2: نمذجة أولية/Prototype ميكانيكي + اختيار الإلكترونيات.

- أ3: مخطط أسلاك + تشغيل أساسي للمحركات والمستشعرات.

- أ4: برمجة الملاحة/المهام الأساسية.

- أ5: اختبارات ملعب مصغّر + جمع بيانات/تحسين.

- أ6: وثائق نهائية + أمان/تثبيت + تدريب سائق (لو بالتحكم).

- أ7: محاكاة مباريات + ضبط نهائي.

- أ8: فحص داخلي (Mock Inspection) + تسليم الملفات.

14) ملاحق عملية (جاهزة للاقتطاف في نماذجكم)

أ) نموذج صفحة دفتر هندسي

- التاريخ: … / … / …

- الهدف/المهمة: …

- ما جُرّب اليوم: … (صورة/رسم)

- النتائج/القياسات: …

- المشاكل/المخاطر: …

- قرار الفريق للتالي: …

ب) مخطط تدفق (Pseudo-code) لمهمة “التقاط عنصر ملوّن”

ابدأ

تهيئة المستشعرات والمحركات

تحرك للأمام بسرعة منخفضة

بينما لم يُرصد اللون الهدف:

اتبع الخط

إذا وُجد عائق: نفّذ مناورة التفاف

توقّف عند اللون الهدف

فعّل الذراع وأمسك العنصر

تتبّع المسار إلى منطقة اللون المطابقة

أفرج العنصر

عد إلى منطقة الانطلاق وأنهِ

انتهى

ج) سياسة الروح الرياضية

- احترام المنافسين والحكام والمعدات.

- منع الاستفزاز/التخريب/تشتيت الخصم.

- التعاون وتبادل الخبرات بعد الجولات.

د) قواعد الذكاء الاصطناعي (اختيارية للفئة المتقدمة)

- مسموح بالرؤية الحاسوبية/تصنيف الألوان/تجنب العوائق بالذكاء الاصطناعي.

- يجب تشغيل النماذج محليًا على الروبوت (لا اتصال إنترنت أثناء المباراة).

- توثيق النموذج وبيانات التدريب مختصرًا في الدفتر الهندسي.

هـ) سياسة الملكية الفكرية

- يُشترط أن يكون التصميم من عمل الفريق.

- المكونات الجاهزة مسموحة مع توثيق المصدر.

- مشاركة التعليمات البرمجية/الملفات التعليمية بعد المسابقة تشجَّع.